Compte-rendu

Projet Robot-Guitare

Dates :

Mardi 17 septembre 2025, (séance de suivi) — ENIB

Participants :

- M.Olivier Chocron (encadrant)

- Deux étudiants (équipe projet)

- Invité : roboticien / guitariste

# Observations et apports de l’invité

L’invité a permis de récolter une trajectoire expérimentale du médiator. L’analyse montre un mouvement composé principalement d’une translation associée à des rotations (variations d’angle) qui est un mouvement plus complexe que la simple rotation initiale.

# Mouvements et solutions étudiées (retour synthétique)

Les solutions et configurations étudiées lors de la séance :

## Double rotation (complexe)

  - Trajectoire complexe qui nécessité de modéliser la courbe des variations angulaires des deux rotoïdes ainsi que la précision des vitesses angulaires.

  - Considéré puissant mais difficile à maîtriser (contrôle / synchronisation).

## Translation + rotation passive (médiator flexible)

  - Une translation primaire où la flexibilité du médiator permet une rotation passive pour franchir la corde.

  - Avantage : simplification mécanique si le médiator a suffisamment de flexibilité.

## Translation + rotation de reconfiguration (rotation inchangée pendant l’attaque)

  - La rotation ne varie pas pendant le mouvement d’attaque, ici l’angle est reconfiguré après chaque demi-tour pour préparer la prochaine attaque.

  - Permet un contrôle simpler de l’attaque, mais nécessite une stratégie de reconfiguration fiable.

## Translation + rotation active (servo)

  - Rotation commandée par servo si le médiator est peu flexible.

  - Avantage : contrôle précis de l’angle d’attaque ;

  - Inconvénient : nécessite un deuxième actionneur ou un servo plus complexe.

# Apports pédagogiques et techniques (M. Chocron)

- M. Chocron a donné un cours sur l’étude des mouvements et la détermination de la trajectoire théorique du médiator.

- Exercice demandé : application et compréhension de la matrice DH (Denavit–Hartenberg) pour modéliser la cinématique du mécanisme.

# Décisions et orientations

- Poursuivre le travail autour des mécanismes 2D (translation + rotation en diverses configuations).

- Évaluer en priorité les solutions 2, 3 et 4 (cf. section mouvements) en parallèle :

  - Tester la solution passive si le médiator est suffisamment flexible.

  - Préparer une version avec rotation active si la flexibilité ne suffit pas.

- Utiliser DH + MATLAB pour modéliser et Kinovea pour valider expérimentalement.

# Points ouverts / Propositions pour la suite

- Évaluer les contraintes sonores (qualité du timbre) lors des premiers essais et ajuster la géométrie du médiator.

- Penser à une stratégie de commande / synchronisation des actionneurs si une solution à deux actionneurs est retenue.

# Conclusion :

La séance du 17 septembre a permis d’affiner les orientations techniques et d’obtenir une trajectoire réelle utile pour la modélisation. Les prochaines étapes consistent à produire les livrables et à se réunir pour comparer théorie et expérience.