Rapport de réunion

Réalisation d’une trajectoire complexe pour médiator de robot-guitare

Date : Vendredi 12 septembre 2025, 14h00
Lieu : ENIB

Encadreurs :

M. Guillaume Helbert                                                                                                       M. Olivier Chocron

# Contexte du projet

Le projet s’inscrit dans la continuité d’un précédent PPE ayant conduit à la conception d’un premier prototype de robot-guitare capable de jouer une mélodie préprogrammée.
Le dispositif actuel utilise un médiator fixé à l’arbre d’un servo-moteur. Toutefois, la trajectoire simple et la rigidité du médiator entraînent plusieurs limitations :

- Risque de blocage mécanique,

- Dégradation de la qualité sonore,

- Réglage délicat de la position du médiator.

L’objectif de ce nouveau projet est de développer un dispositif plus performant permettant d’obtenir une trajectoire sophistiquée et fluide tout en limitant la complexité du robot-guitare. L’étude porte sur la conception et la modélisation d’un mécanisme sériel ou parallèle comportant au maximum deux actionneurs.

# Ordre du jour de la réunion

- Réorientation du travail à réaliser,

- Présentation par les étudiants de leurs recherches,

- Discussion des solutions possibles pour l’excitation des cordes,

- Définition des tâches techniques à réaliser pour la prochaine échéance.

# Travaux présentés par les étudiants

Les recherches ont été organisées autour de trois axes principaux :

## Actionneur par corde

- Solutions étudiées :

  - Utilisation d’électroaimants pour exciter directement les cordes (applicable uniquement aux guitares électriques, limitation importante).

  - Utilisation de plusieurs servomoteurs, un par corde (problèmes identifiés : qualité du timbre non garantie, risque de blocage persistant).

## Mouvement continu et fluide du médiator

- Étude de systèmes permettant un déplacement multidimensionnel du médiator.

- Solutions retenues :

  - Mécanismes 2D combinant rotation et translation,

  - Systèmes à double rotation ou inversion de mouvement.

- Décision : approfondir l’étude de ces mécanismes, jugés prometteurs pour assurer une attaque fluide des cordes.

- Apport des encadreurs :

  - Olivier Chocron a fourni des documents de référence,

  - Une séance technique est prévue le mardi 16 septembre à 14h00 pour détailler davantage ces mécanismes.

## Bras robotique multi-degrés de liberté

- Solution étudiée mais jugée peu pertinente car nécessitant trois articulations.

- Limites : encombrement trop important, complexité inutile par rapport aux besoins du projet.

# Travaux à réaliser (prochaines étapes)

- Étudier en détail les mécanismes 2D (rotation–translation, double rotation),

- Déterminer l’angle idéal d’attaque de la corde et la vitesse optimale du médiator,

- Préparer une restitution des résultats pour la prochaine réunion.

# Conclusion

La réunion a permis de clarifier les orientations du projet et de cibler les solutions les plus pertinentes.
Les étudiants concentreront leurs efforts sur les mécanismes permettant un mouvement fluide et continu du médiator, avec pour objectif une amélioration notable de la qualité sonore et de la fiabilité du robot-guitare.